МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра информационных систем управления

Яроцкас Анастасия Игоревна

Внедрение адресации VLSM

Отчет по лабораторной работе №5

Вариант 21

(«Компьютерные сети»)

студентки 3 курса 2 группы

Преподаватель

Рафеенко Е.Д.

Минск 2019

- Реализовать схему сети аналогичную приведенной на рисунке 1.

2. Присвоить имена маршрутизаторам и хостам.

3. Создать схему IP-адресации для указанных требований по количеству хостов для каждого из офисов. Заполнить таблицу согласно вашего варианта

IP-адрес 189.125.192.0/22

| Требуемое число узлов | / префикс | Число узлов | Адрес подсети | Диапазон адресов | Широковещательная рассылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 55 | # /26 | # 62 | # 189.125.193.128 . | # .129-.190 | # 191 |
| # 111 | # /25 | # 126 | # 189.125.193.0 . | # .1-.126 | # .127 . |
| # 200 | # /24 | # 254 | # 189.125.192.0 . | # .1-.254 | # .255 . |
| # 40 | # /26 | # 62 | # 189.125.193.192 . | # .193-.254 | # .255 . |
| # 2 | # /30 | # 2 | # 189.125.194.0 . | # .1-.2 | # .3 . |
| # 2 | # /30 | # 2 | # 189.125.194.4 . | # .5-.6 | # .7 . |
| # 2 | # /30 | # 2 | # 189.125.194.8 . | # .9-.10 | # .11 . |

4. Настроить статические маршруты между узлами, используя CLI.

5. Просмотреть таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов (команда show ip route);

6. Используя команды ping проверить взаимодостижимость всех оконечных узлов пользователей.